关于摩托车的选购、故障排除及日常维护的

经 验 汇 总

天地行论坛

2018年4月

目  录

前言	2

一、车型的选择及举例介绍	2

1.1、踏板车	2

1.2、弯梁车	3

1.3、跨骑式车	3

1.4、48摩托和助力车（不建议购买）	4

1.5、买车注意事项	4

二、如何购买挑选和试车	4

三、组件和零件的日常维护和保养	6

3.1、机油	6

3.2、化油器	7

3.3、电瓶	7

3.4、电喷	7

3.5、轮胎	7

3.6、空滤器	8

四、打不着火、中途熄火的故障排除	9

4.1、电路检查	9

4.2、油路检查	9

4.3、气路检查	10

4.4、电瓶	10

五、安全驾驶操作	11

六、经验和技巧	13

七、骑行装备的选购	14

7.1、头盔的选购	14

7.2、摩托车锁具	15

7.3、摩托车防盗器	15

八、电动车的选用经验	15

8.1、电动车介绍	15

8.2、电瓶介绍	16

附: 明慧网相关文章参考	16

# 前言

当前，摩托车在农村仍然是人们方便出行的主要交通工具之一，骑摩托车去农村讲真相发资料是最方便、快捷安全的方式，大多数人都能在短时间内学会，两人配合出行讲真相效果更好。本文整理汇总了摩托车的选购、故障排除、日常维护等各类事项，供参考使用推广。

# 一、车型的选择及举例介绍

摩托车型分很多种，常见的车型有：踏板、弯梁、跨骑式车、48摩托和助力车。

## 1.1、踏板车

踏板车在前面有宽大的踏板，多采用无级变速，没有档位，如右图：

优点：轮胎宽，行驶灵活性高，提速快，操作简单灵活，城市代步首选车型。底盘重心低，乘坐稳重舒适，挡风好，遇到夏天下雨披雨披方便，衣服跟鞋子不容易湿。

无级变速器操作方便，只要轻轻一加油门就能跑，特别适合人多车多，走走停停的城镇路况。

不需要经常换挡，随意性非常好，好学操作简单，易于上手，不需要掌握过多的操作驾驶知识，基本上会骑电动车就会骑踏板摩托车。

脚底下、座垫下面、前后储备箱都能放东西，头盔能放在座垫下面的货箱中，有的后背箱大也能放下头盔，这些储备空间可以带300多份小册子，隐蔽性非常好，踏板车被盘查的情况也非常少。

这类车子不用像档杆车骑士弯梁车型经常上链条油，经常紧链条，舒适省心，最多一年吹吹传动箱，因为踏板车是普利珠，皮带驱动，时间久了普利珠盘灰尘多了需要吹一下。正常骑行的话，80元价格的皮带骑满3万公里足够。

隐蔽的负压供油油箱设计，相对于骑士弯梁暴露在外的油箱与负压开关设计好，避免偷油的现象。

缺点：车身重，油箱普遍较小，比弯梁车的油箱大点，车身较低，不适用于乡间土路，滤芯容易堵，冒黑烟。易出故障（三、五年后），维修不易。油耗高，但电喷有的车型油耗不是很高，百公里2升左右的油耗。需要机勤换油和滤芯。

品牌推荐：在同价位同级别差不是太多的情况下，优先推荐国外品牌。

国外品牌：本田、雅马哈，因为日本对于发动机技术这方面，在全球范围内口碑是有目共睹的。

国产品牌：大长江系列的车，发动机多数质量优、皮实耐造。厂家的售后服务比较好，一般情况两年2万公里，发动机、化油器主要部件，如果出现问题更换配件，都是在三包范围内的，但这些主要部件很少会坏。只要勤换机油、空滤，5万公里内应该不会出现问题。缺点跟国外品牌的本田、雅马哈相比油耗偏大，声音较大。

举例1：雅马哈丽鹰，电喷发动机，结实耐用，机油更换方便，传动使用的是无极变速的皮带。价格过8000元。

举例2：悦星是豪爵GY6-125系列低端产品，质量不错，能用的住，动力和避震还行，座位稍小，油耗高点，价格在5000以下。

举例3：铃木电喷踏板，价格较贵1万多。加35元油冬天可以跑150多公里，夏天能跑到180公里左右。零件比较贵，一个后视镜几十元。

## 1.2、弯梁车

顾名思义车架（梁）是弯的，见右图。

优点: 轻便节油，容易掌控，经久耐骑，骑上十年车还很好，只要能骑电动车的人都可以很快学会。

缺点：油箱小，续航力差、轮胎窄、重心较高、载货的地方小，可以在后尾座处，加装焊上钢筋箱或者铁的工具箱，卖摩托车那里应该有，用来装货物，还能加锁。

适用人群: 针对大多数的人，包括很多女士、年岁较大和力量较小、对车辆方面不太熟悉的人。

举例1：豪爵喜运（HJ110-2D），价位在5000元左右，有四个档位，没有离合器，优点是方便、轻便、故障率很小，售后服务好，一般骑几年基本不会出问题。

举例2：豪爵-钻豹，车轻便，启动时声音小，运行声音小，加速时缓慢，降速也慢。隔膜式化油器的特征。加满油12l，可以骑500公里左右。一般加十元的油可以（目前十元油有1.74升）跑100公里多一点。

举例3：豪爵（HJ110-6/A）型弯梁车，价格4500元左右，性价比高。

举例4：某牌子车，3800元左右，平时在平地上加油门都感觉没劲，后座带一个人的话，连上低坡在一档上都感觉爬不动，问售后说是正常情况。

举例1、2、3都是可供优先选择的车型。

## 1.3、跨骑式车

跨骑式也叫大架子车，车架比较大，见右图：

适合有力气的男士骑，一般用于跑长途。

优点：一是故障少，二是加油多，跑的路程远，三是适合农村路况差的地方，四是载重能力比其它车型强，第五方面是化油器型比电喷型维修方便。

踏板、弯梁、跨骑式车这三种车型，关于油箱容量的比较：排量同样为110的摩托车，弯梁车油箱加满是3.5-4升，踏板车的油箱一般在4-6升，跨骑摩托车一般是12-15升。

## 1.4、48摩托和助力车（不建议购买）

48摩托车和弯梁摩托车一样比较省油，油箱都不算大，行驶声音小。48摩托车小巧一些，容易控制，带档和离合器。助力车是没有档位的，马力较小。

48摩托车和助力车大部份都是小厂杂牌车，很多都容易出问题，稳定性差，跑个1万公里可能差不多就会出问题了，遇到跑长途，坏到荒郊野外的机率较大。虽然价格便宜，不建议购买。

## 1.5、买车注意事项

* 品牌推荐: 大长江系列是国内最大的摩托车生产链，一个自主品牌豪爵，另一个是日本铃木株式会社合作产品，铃木还有一个合作厂家是济南轻骑铃木，要论性价比耐用性还是铃木较好，豪爵要差的多，只不过总体质量还可以，性能大有不同。

* 建议到有信誉的大商场或专卖店去买，避免遇到山寨货，特别是到正宗的专卖店去买，售后也较好，商家会告诉如何保养车。

* 关于价钱，不要贪图便宜去买那些不靠谱的山寨车，时间久了就会发现，质量不好需要经常维护，花的钱更多。买品牌踏板车系列的车辆最低买四千多至五千多的产品。

* 车胎最好是真空胎的。踏板摩托车要尽量选择高位进气设计的，目前的铃木踏板车几乎好多是高位进气设计，包括豪爵铃木，济南轻骑铃木等。

* 尽量选择当地普及率高、大众化的车型，包括选择车身的颜色也是一样的道理。

# 二、如何购买挑选和试车

买车前要对摩托车有一定的了解，买车的时候尽量找信得过的懂车的熟人或者修车的朋友同去。下面以大长江豪爵铃木产品为例，说明如何对新车整车挑选试车。

- 谈判：看到自己心仪的车辆谈好价格后，先不要点钱付款，继续谈条件，多数会送正品豪爵机油一桶，送上牌照用的移动证明一张、工具箱、打气筒、雨披、防盗锁、U型锁、头盔等，每个地区的代理情况也不一样，具体这些附件需要自己谈的，尽量要原车的防盗器和头盔，其它附件质量不好，实用性也没多大。

- 检查外观：在挑选车子时候仔细的检验外观有没有硬伤，表面有没有漆面磕碰，这也是再次谈判降价的有利条件。装电瓶：外观检查好了之后，下面就要装电瓶试车，现在的豪爵摩托车多数是免维护蓄电池，在灌电解液的时候，一定要灌到标准刻度内，灌好后不要立马装车，尤其是冬天，让他们给您充会儿电，尽量用摩托车店里面的备用电瓶，这种电瓶本身就是试车用的。

- 启动测试：第一次启动最好让摩托车店铺的人用脚启动，这对验证一台好车以后用脚启动非常关键（一般最多三下就会启动成功）。摩托车启动后，先测试仪表指针与各个指示灯（行车灯、转向灯、大灯、刹车灯等）是否正常，多进行几次测试。新车怠速稳定后直接打起大架（中心支架），让车辆离地（带离合器跨骑车适用此方法），不挂档直接加油门，看后轮转不转，转的话，证明离合分离不好，不转才是最好的。

- 挂档测试：接下来再挂上档试试，这时后轮应该会转动起来，用外力去阻止后轮转动，看后轮被外力弄停后，会不会熄火，如果不熄火，证明离合器有问题。

- 给油测试：试着轻给一下油门，排气管应该是没有明显的烟排出才算正常，否则就有问题。

- 听发动机声音：实际最重要的还是要听发动机的声音（各类型的摩托车都适用），正常的摩托车声音怠速声音突突突的，如果听到摩托车的声音突突突的，没有别的杂音，没有类似金属刮碰冲撞声或者金属摩擦的声音，说明发动机没有毛病。

- 密封性测试：接下来可以用脚底去堵住摩托车的排气管出口尾气口那里，如果没有平底鞋的情况下可以用带去的抹布去堵住排气口也行，要熄火才好，才是正常现象。不熄火就证明摩托车组装密封不好，有漏气的地方。

- 车轮检查：用手转动一下车轮看是否变形，前后轮都可以这样试。轮胎气门嘴：然后再看看轮胎气门嘴，气门嘴根部是否漏气。车把：左右稍微转动一下方向把看是否灵活，把方向把转到中间稍稍偏左的地方，然后放手，看方向把能否自动转到最左，然后用同样方法试试，能否自然转到最右边，灵活就行。

- 试车：接下来就是试车环节，档位最好逐个测试一遍，看每个档位是否好挂档，测试档位的时候可顺便看看仪表盘码数与里程的变化情况。找不是特别好路段，切身感受一下避震效果怎么样，有没有异响之类的。

- 测试刹车：最好前后刹车分开测试，这样测试比较精准。一般豪爵铃木主要大件地方这些质量做工做的还是不错的。

测试结果都能达到如期效果后，再办理付款。注意出厂日期：核对一下摩托车大架位置的出厂日期跟发动机号，是否是最近年限的，尽量买最近出的车子。

# 三、组件和零件的日常维护和保养

## 3.1、机油

机油对于摩托车保养是非常重要的一环，可以说是引擎发动机的血液，机油的好坏直接影响摩托车性能及使用寿命，不要贪图便宜使用劣质机油。

应使用合格的矿物质机油，在2000公里以内更换为佳。除大排量摩托车保养外，不推荐使用全合成机油或者半合成机油，也不要使用汽车发动机的机油，如想了解具体原因，请访问本文最后的天地行论坛的链接地址查看。

出车前要先检查发动机里面的机油是否缺少，在检查油位的时候把油尺拔下来，往下一沾，只要油位能达到油尺刻度的中间位置就行。缺少机油容易胀缸，造成发动机大故障。也不要加的太满，不利于发动机散热，特别是夏季，加到油标尺的中间位置就行。

使用正品的机油才能保护发动机，冬天一定要换冬季机油（粘度小的，流畅性好的，否则粘稠的机油没有足够的动力打火），0-40或者5-30之类的，第一个数字是低温的流动性，第二个是高温的。可根据自己所在地区的季节气温，选择合适的机油，如在南方的高温地区，华北，华南，华东，华中，包括大部分西南地区，选择豪爵黑瓶的10-40SJ矿物质机油效果挺好的，四季都可以通用，但在东北或者内蒙冬天很冷的地方，就不能选用这种机油。

如果油中有杂质，在进化油器之前的油管路上加一个过滤器（俗称油葫芦，多数车上都有，如果没有可以加个），过滤掉一些杂质，以免堵塞化油器的细微通道，还可以加一个小磁铁，小喇叭拆出来的那种圆形小磁铁，放进油箱中也行，强力磁铁效果更好，定期清理一下，可以减少化油器出故障的机率。如要更换机油最好在发动机的热态下进行。

## 3.2、化油器

化油器可以说是摩托车发动机的心脏，最直接影响车的性能，基本不存在故障，一般三到五年没有问题，即使出现老化也是耗油量增加，不会损伤车。它的原理就像个喷雾器，作用是把气油雾化后利于燃油点燃和充分燃烧产生动力，年久老化后就雾化效果降低，自然耗油就多了。打开清洗防止脏东西堵塞孔道和油针，用自喷清洗剂喷一下，上盖时要防止皮圈错位和漏气。

化油器雾化不好与汽油杂质堵塞有很大关系，在机油小节里面也提到油箱加磁铁。尽量不去小加油站加油会伤车，去正规的中石化中石油。

## 3.3、电瓶

合格的电瓶使用寿命应在3--5年甚至更长。电瓶亏电的状态是电启动乏力、喇叭嘶哑等。平时要注意对电瓶的保养，不要频繁使用电启动，每次启动时间不要超过5秒，若启动失败，下次启动要间隔一段时间。

冬天电瓶不容易充进电，尽量在温暖点的地方充电。当频繁打火、骑行距离短造成电瓶没电打不着火时，可以适当用充电器给电瓶充电。要使用12V小电流的充电器，大电流的少用或尽量不用，因为长期使用大电流充电，会导致电瓶坏的快。

踏板车电瓶容量小，耗电快。电瓶没电主要有几种原因，一般情况下，如果是因为频繁打火、摩托车搁置时间长导致的，可以通过给摩托车电瓶充电解决。

如果长期不骑电瓶容易亏电，最好摘掉电瓶两极的线（具体操作方法：1摘线，先摘负极，后摘正极。2安装，先装正极，后装负极。顺序要做对，否则会损坏充电系统）。不经常骑也应该最少一个月检查维护充电一次，可以买个12V 小电流充电器（有摩托车专用的20--30元左右）。摩托车经常骑是不会亏电的，电池老化经常充充也行，太老化建议更换。

## 3.4、电喷

摩托车有电喷的，替代了化油器，优点是打火容易，配油量精准省油，噪音低。冬天与夏天一样，基本一下就打着，电喷比化油器省油，油耗比较稳定，电喷摩托车是根据各传感器输送来的信号对发动机进行精确控制。电喷的车价格也较贵些（5-6000元以上）。当仪表盘上的燃油警告灯亮时，应尽快加油。

## 3.5、轮胎

出门前一定要把气打足，气不足最容易扎胎，前带不要太足，否则车颠或者晃。

轮胎扎带后慢慢撒气仍能骑行一段时间。 轮胎自补液是必备的，对付小口子有效，大口子找当地的修理点做内补胎，口子太大或已补多次，应更换轮胎。

轮胎自补液品牌推荐“胎师傅”，绿色瓶装的那种，效果不错，要买抗冻的、质量好的，分真空胎（真空胎是没有内胎的）、内胎两种型号的，也有可以混用的。一般每次灌一瓶，前后轮胎总共一瓶500ml的就行，有效期1年左右。当在外行驶过程中，遇到扎胎或轮胎被冻破等突发事件后不会漏气，不用打气继续行走，事后再补胎，延长了轮胎的使用时间。

经常跑长途要经常检查外胎，如果橡胶齿痕磨损严重，要及时更换新胎，新胎不易被钉子扎胎。

## 3.6、空滤器

在地面灰尘较多的地区，踏板车空滤器较脏，导致费油。特别是非高位进气类型的踏板车的设计，车缸头冷却出风口是朝向路面的，扬起的尘土很容易被空滤器吸入，造成空滤器积尘，导致强制风冷系统工作效率下降，缸内温度异常提升，致使机油意外损耗。所以尽量购买高位进气踏板摩托车。

每行驶1000--1500公里以后，需要清理一次空气滤清器。若经常在灰尘较多的道路上行驶，清洗周期还应适当缩短。

3.7链条要定期维护，注意链条的松紧度与加抹润滑机油，保持在最佳状态，每次出车前要检查，松动太厉害容易掉链子。不建议安装涨紧轮会打链条，加快磨损。如果疏于维护，考虑换成质量高一点的油封链条，好的油封链条几千公里都不用调。

3.8、刹车等易磨损件，保持定期更新。火花塞比较爱坏，常骑一定要带备用的，打不着火时换上。发动机的皮带在驾驶1-2万公里需要检查一下，别断了。

3.9、摩托车使过久后，各部分的间隙都变得很大，运转起来会产生很多多余的能量消耗，使油耗升高，此时应进行大修。一般两轮摩托车的大修里程为10万公里以上。国产摩托车里程10万公里左右的车，可以考虑更换新车。

3.10、新车要磨合：通常一般情况下，新车购买后，在质保期内可以去定点维修店免费更换机油，磨合期内严格按要求速度跑车，最好多换几次机油，忌长时间定速行驶，尽量不要带人和爬陡坡。磨合的好坏对以后车子寿命影响较大。一般磨合期为1000公里，500公里内不超过30km/h（最关键时段），500-1000公里内不超过50 km/h。要想磨合的越好或大排量摩托车可以延长至1500公里（此时换一次机油）。过了磨合期一般每2000公里更换一次机油，或者发现油质变脏劣化变黑了，就可以更换。

# 四、打不着火、中途熄火的故障排除

摩托车发动机经多次启动而不能正常启动时，表明存在故障，其故障不外乎电路、油路、气路、机械等几个方面。

## 4.1、电路检查

首先检查电路，也就是俗话说的有没有火，拔出火花塞上的高压帽，拧下来后就是一个电线，靠在散热片上点火，看高压帽与散热片之间有没有电弧，如果没有，拧开高压帽露出线头，把前端磨损的线头剪掉一点后高在散热片上继续点火看有无电弧产生，如果还是没有，可以检查电瓶或者换个启动器（火柴盒大小）试下。

高压帽里面的电阻和螺钉接触不良也会打不着火，如果确认是高压帽不通电，可用平口螺丝刀拧紧高压帽里面的带螺纹的铜帽以便压紧弹簧使与电阻接触上，电路就连通了（可用万用表或简易电线小灯泡测量）。多数是弹簧问题或接触不良。或者直接换一个新高压帽。

如果高压帽内有电弧，那就可以换上备用的火花塞试试，火花塞烧的好的话一般是砖红色，黑色就是燃烧不充分，有积碳，应该清理积碳。若火花塞易潮湿或者烧的灰白的，则需要更换，车状态不好的话会经常坏。对于处理积碳，处理方法是偶尔拉下高速，不推荐加燃油宝，没有作用，乙醇汽油里的乙醇已经有清洁作用。

高压帽如果出现问题，除了打不着火，还会导致一种现象：摩托车在行走过程中，出现隔蹭隔蹭时，专业术语叫高压断火，这时要检查高压帽，看看电缆是否发绿了，里面的自攻螺丝腐蚀情况，不行就换一个新高压帽。

## 4.2、油路检查

油箱内汽油沉淀后会有很多杂质，顺着油管进入化油器，造成化油器堵塞，油箱和化油器之间应该装一个过滤器，在3.1机油小节里面有介绍。拧开化油器最下面的螺丝放出陈油或是水（如果加的汽油不好的话，化油器底部会是水），然后拧紧发动。

如果车子放时间长了或跑路中不注意直至烧完油而熄火，化油器中的汽油就会干涸，打火启动很困难，解决办法：油箱下面有个开关，是利用负压来打开油路的一个小装置，拔下原先的管子，插上一根橡胶管，用嘴吸一下形成负压，另一根管中的油就会流到化油器中去了，多吸一会，等化油器中的油位到了，就能打着。橡胶管最好长一些，嘴一边吸同时一边打火，油下流的快，更容易快速打着火。

## 4.3、气路检查

空滤器是摩托车的呼吸系统。如果空滤器被灰尘阻塞，进气阻力将变大，会使发动机输出动力下降，油耗增大，更能使发动机难以启动，易熄火，严重的使灰尘进入缸体内部，会加剧发动机部件的磨损。拆开摩托车的进气盒拿出空滤，如果滤芯是海绵泡沫，可用中性洗涤液仔细清洗，切勿用力拧，清洗完毕晾干水分，滴2-3滴机油。如果是纸质滤芯，切不可用液体清洗，可用力磕打内部灰尘，或按进气反方向吹。发现海绵破裂或纸质滤芯浸湿要立时更换新品，否则会损坏发动机或冒黑烟。

## 4.4、电瓶

电瓶没电用脚踹也是能踹着的（除了电喷车型）。不要使用启动便携电瓶，返修率高价格贵，还要经常浅充浅放的维护。

有一种方案是借用他车电瓶的电：借用外部电源的方法，推荐使用汽车、三马车、拖拉机、电三轮车等车上的电瓶都行（不含大型货车大型客车汽车），这类电瓶容量大而且不需要特别维护，再准备两个带夹子的粗电线，专业术语叫打火线或者打火电线（因为汽车启动瞬间电流很大，线太细会严重发热导致绝缘层发热或燃烧从而引发事故），用来借用他车电瓶的电。如果认识修车的借用一下也行，示意图如下：

# 五、安全驾驶操作

- 起步或者变换车道时，要利用后视镜随时查看后方车辆，确认安全后再起步或变换车道。无特殊情况应避免突然停车或减速，转弯时要先减速在转弯。

- 弯路一定要减速慢行，防止车辆侧滑失控飞出去。

- 超车时一定要打转向灯，确保安全下超车，不要紧贴被超越车辆，禁止从右侧超车，这种驾驶方法很危险，容易引发交通事故。

- 雨雪天气，地面摩擦阻力减小，制动距离相对拖长，一定要减速慢行，制动操作要柔和，避免抱死摔车。冬天在有冰的路面禁止使用刹车，必定抱死失控摔车摔人。

- 夏天雷雨多发季节，如果在行驶途中突遇暴雨，在陌生土路上或者农村土路上，切记冒雨前行，应即刻找地方躲避，如果是公路马路，忌在雨中急行。

- 踏板摩托车的车底盘重心主要集中在车后面，冬季在雪中行车要特别注意车辆的稳定性，容易侧滑摔倒。在行驶一段距离后，应下车检查一下后车轮是否被雪塞满，如果已经塞满积雪或者雨天在泥泞的路面已经塞满泥土，动力会严重下降，猛给油门轮胎容易因打滑失去抓地力，而引发侧滑或甩尾。这时应马上停车找平稳的地方支起车大架，一定要支起支稳大架，切记不要使用侧支撑架，然后用随车工具的改锥或者螺丝刀将积雪或者泥巴去除，如果塞得结实可先清理部分积雪或者泥巴，适当给油门看看是否松动或有泥巴积雪甩出，如此反复清理干净后再行车。

- 冒雪行车归来后，同样用上述的方法清理，不然第二天（或者时间长了）会冻住轮胎挡泥板。如果忘记当天清理，不要用开水冲烫，可以温水或者凉水冲洗化开，或者用小太阳或者吹风机融化冰雪。夏天的泥巴也要及时清理干净，干后也不好清理。

- 如遇涉水路段，先不着急跟随前车辆通过，观察水位在前行车辆的位置，如果普通家轿能过并且水面也在摩托车涉水范围内，可沿前车辆轱辘行驶过的路面缓慢匀速通过，切记不要回油门，把握好油门不要在水中熄火停车。

- 如果是踏板摩托车涉水首先考虑自己的摩托车是否是高位进气还是普通的左侧低位进气，如果水面在踏板摩托车大灯位置高位进气勉强能过去，低位进气踏板摩托车切莫强行通过，避免进气位置进水淹车，即使高位进气能通过最好还是绕行好，毕竟冒险行车一旦发动机进水那就是大麻烦。即使是雨后的骑行也同样需要格外注意，未干的雨水，砂石，坑洼，落叶，斑马线都有肯能导致轮胎打滑。

- 不要长时间高速行驶，避免发动机在高温下大负荷运行，产生热衰竭或者因过热而损坏发动机。车速尽量在45码或60码左右，在行程骑行80公里左右，适当休息10分钟，喝口水放松一下眼睛再继续行车。

- 切忌高速行车，俗话说十次事故九次快。有时在平坦通直的路面行驶时，速度不知不觉高起来，意识到了要马上降速，把握好心态稳定。

- 长途骑行过程中，偶尔点刹一下刹车，这是验证紧急情况下，刹车制动是否良好的有效保证。如果在正常路面遇到紧急情况时，需要前后制动同时并用，以防因分开制动和制动过猛，造成车轮抱死，或因巨大的惯性，致使摩托车侧翻或前翻，下陡坡路面也是一样。

- 路面安全隐患：不要在有高低不同台阶的线上压缝行驶，很容易侧滑摔倒。路面上情况不明的盖板、孔洞、路桩、尖锐物等切记使用制动，肯定因制动抱死侧滑摔倒，要多注意，夜间更要小心谨慎。

- 如遇较强横风一定要稳住车把，即可缓慢减速行驶，不要慌不要随车把摆晃。

- 循环档摩托车在高速行驶中，要特别注意路面不平或者下坡路面，脚与档杆的位置，避免引擎刹车，轻则车辆报废，重责车毁人飞，要特别小心。

- 上公路一定要注意，轻便摩托车不准载人，两轮摩托车只准负载一人，两轮摩托车驾驶座前不准做人，后座不准负载儿童。在城市道路不要超过50km，在公路上两轮摩托车60km，轻便摩托车30km，不要超速会被扣分罚款。

- 电动车驾驶时，别把电把转到底，一直使电瓶处于全力放电状态，电量会很快下降，行程公里会骤减，要留一点，不要转到底。在上坡的时候也是一样，带比较重的人或者比较多的人话，下来下上坡后在上车，很多电机的线烧的皮线外露就是因为这样长期操作导致负载过重，电瓶全力放电，车却无法正常提速引起的线热最终剥皮联线甚至起火。

- 在整个行驶过程中，要时刻保持精神专注，并与前车和临车保持有效距离，否则，一旦遇到情况紧急刹车，极易发生危险。这个经常行车的人应该都有深刻体会。

- 刹车的技巧：要养成前后刹车齐用的习惯，只要有使用刹车需要时，手脚快速到刹车制动预备位置上，先视状况轻踩后刹减速，加重力道时，前后手刹适度加力，使减速、刹车、平衡、闪避都在能掌控的感觉中，保持冷静。遇到急刹状况时，前后迅速用力制动，然后在瞬间松一下再快刹，可卸掉一半以上的高速冲力并维持平衡，如有多的时空，持续用点刹（松紧轮替），车辆便能在短距离中刹停而不易打滑翻车。

- 摩托车启动后最好热车1-2分钟再走对发动机有好处，风冷类型的摩托车一般跑七八十公里，最好休息下（水冷型的除外）。

- 摩托车在使用过程中，各零部件必然产生不同程度的自然松动和机械损伤，一段时间后和出门前要养成检查的习惯，例如检查一下螺丝是否松动，油路是否漏油，气路电路是否松动或破裂，灯光转向是否正常，轮胎气压是否充足，刹车是否灵活可靠，润滑油位是否正常。

- 行车中感觉摩托车有异常时，一定要停车检查。行驶时心态平和，尽可能保持匀速、靠右行驶。市内骑车最好别超过60公里，在郊外也最好别超过80公里。

# 六、经验和技巧

- 办正事时，如果短时间内能返回并且车在视线范围之内，不用上车轮大锁，只需要把车头一偏，锁上车头锁即可。

- 找地方停放车，要尽量找两户人家临门相近的地带，这样两户人家都以为是对方家来客人了，做完正事回来再找车骑回。停车最好用中心支撑停车，平稳安全，避免孩子触碰，刮风摔倒等，同时减少轮胎负荷，延长轮胎寿命。

- 弯梁摩托车在冬季或冷态下启动时，需要拉开风门启动，更容易打着火，启动预热后再关闭风门。

- 天冷启动时，应该先用脚轻踩几次启动杆，以达到润滑效果有利于保护内缸，再用电启动。

- 为避免循环档车型，带档打火伤到启动盘、马达和齿轮，应养成停车时就清空档位的好习惯，在空档上打火启动，再逐级踩到三档或四档行驶。如果遇到紧急脱险情况直接在档位上打火启动，会导致车突然向前猛冲，把持不住是非常危险的，一定要谨慎。

- 不管什么类型的摩托车都不要加装把套，紧急时刻弃车，脱不开手。

- 踏板车在骑行过程中因为颠簸，化油器和空气管容易出现脱落，使大量尘土进入化油器，拧紧化油器入口的卡环，再用铁丝把化油器和空气管绑住一起。

- 夜间车速表的指示灯比较亮，会照亮人的脸庞，可以更换暗行车灯仪表盘的灯泡或者贴膜处理，对面就看不清骑行人的面部特征了。

- 弯梁车有的前面不带车筐，买一个带弹簧盖的车筐，到修车的店里装上，能放一些较轻的物品。

- 冬天骑车冻脚，买暖宝贴贴袜子上，不要直接贴皮肤上，能挺至少4小时。

- 遮盖车牌的方法：拿长的厚重一点的旧衣服绑在车座尾巴上，让衣服自然垂下盖住车牌。或者买个摩托车车牌套或自制一个，在临进村庄之前套上，临上公路的时候记得摘掉。现在新规定摩托车只悬挂后车牌就可以。

- 乘坐人注意事项：尽量从排气管的另一侧下车，排气管发热，碰到会导致烫伤。不要侧坐，遇到紧急刹车的时候容易摔下来。乘坐人的脚一定要踩实到脚蹬子上，乘坐弯梁车忌穿裙子和宽腿裤，容易卷入车轮中。有条件的可以做个保护挡板。

- 防止电瓶被盗可以安装个防盗器，主要的解决办法是加装防盗盖板，到电焊门市打个铁皮板封死。

- 骑行前把所有的特殊标志，引人注意的标志去掉。

- 骑摩托车要挂牌，考驾照，到交警部门去办，几百元左右就能办好很方便。每年要到交警队审验一次，否则牌照会被注销。驾照考试很容易过。行驶证要随车带着用透明宽胶带贴在车座底下，按时年检。

- 如果车在途中出现故障，最好的办法是当地找修理点，多数村里镇里都有，不建议做牵引拖车，踏板和弯梁很沉重很难托，在公路上是被禁止的。

- 跑远途，最好随车携带一瓶备用汽油，为中途找加油站赢得时间。

- 跑长途辩不清方向，可以配备“导航仪”或者利用手机自带的GPS卫星导航功能。

# 七、骑行装备的选购

## 7.1、头盔的选购

头盔是摩托车附件里面非常实用的一个物件，也是摩托车附件里面主要的一大关键物件，好的头盔不但可以遮风避雨，对于突发事件、摔倒、轻微的擦碰，小型事故等问题能够有效起到防护保护的作用，没有头盔上路会被罚款的。

头盔建议：只买对的不买贵的。与选车不同，好的贵的摩托车故障率低，能省下不少维修费用，省事省心，可以骑10年以上，这个钱是花的值得的。

头盔推荐购买揭面头盔戴附内视镜的，头盔外镜建议选透明款的，不论是走夜路还是雾天都能有效的看清路面状况，刮风下雨放下外镜，还能遮风避雨。尽量购买能自行更换的那种，这样外镜片刮花了自己能换。

附内视镜片建议选茶色或者浅墨色这种浅颜色的，夏天阳光强烈可以放下内镜，能有效阻挡强烈阳光与紫外线对眼睛的刺激，更好的掌控路面状况，如果是颜色太重的内视镜，碰到晚上不关远光灯的情况就危险了。带头盔一定要扣好下巴保护带，不扣下巴保护带，头盔形同虚设。

推荐在网上买头盔，比线下零售或者专卖店便宜很多。买头盔前，先找个软尺，测量一下自己的头围。没有软尺的用布条、短绳子围一下，再用盒尺测量一下布条或短绳子，为准确多测量几遍，得到准确的头围数值再购买。头盔要买宽松点的，比实际头围大点，方便冬天戴口罩，不管冬天夏天把头盔前进气孔打开，对换气以及冬天的雾气能够有效的解决处理。不要买那种带脖套的，影响戴口罩。不要买蓝牙电话版的，我们用不上。也不要购买什么能防雾的头盔镜片，大多都是假的。

揭面头盔非常方便实用，建议购买使用。

## 7.2、摩托车锁具

锁具问题，建议安装固定的碟刹锁具，省的老是带把大锁或者锁链，占据摩托车储备空间。一般品牌摩托车都能匹配到同型号的固定碟刹锁具，推荐金鹰碟刹锁具，这种锁具非常方便，往下轻轻一按就行，开锁也非常方便。在安全性能表现也非常棒，不容易被打开，不是特别懂车的人，也不容易被察觉安装位置。

## 7.3、摩托车防盗器

建议在购车的时候尽量跟经销商索要原车的防盗器，豪爵原车标配是铁将军防盗器，效果不错能够有效的警报，对防范车辆被偷被盗起到一定的恐吓作用。如果没有的话建议网购，网购也建议购买铁将军，通过遥控器可以有多种警报模式设置，如果设置静音的双向警报，车子只双闪，遥控器会震动。

有一款是双向防剪线遥控报警器，使用效果不错。将摩托车锁上碟刹锁就按下警报开关，如果车子有人碰，你手里的遥控钥匙会震动提示（在有效范围内）。

# 八、电动车的选用经验

经常跑短途（几十公里内），可以考虑电动车。

## 8.1、电动车介绍

优点是：简单易学、行驶安静、安全性好、不显眼、价格便宜、使用费用低，出故障易修理、维修点多。

缺点是：速度慢、行驶路程短、载重量小，小故障多，充电准备时间长，只能走相对平坦道路，如果附带一人在崎岖农村土路上很难行动，单人单车尚可，在遇到紧急情况，脱险速度不够。停放时由于重量轻，容易直接被装上车辆偷走，电瓶也容易被偷，电瓶寿命短几年就得换。老式的有带脚踏的，遇到没电可以缓慢骑行，较费力气，新式的没有脚踏。

电动车的结构原理简单，有条件的可以适当学习掌握一下维修技术。

有经济条件的还可以考虑一下电动三轮车和电动轿车。有的电动三轮车备有汽油发动机，即电动+摩托两用，万一没电可以启动当摩托车用并同时充电，还可以带1-2个人，遮风挡雨还挡视线。新能源电动车多数造型奇特亮丽，比较招眼。

电动车要买品牌的，一般新日、绿源、爱玛的大牌子控制器和电机都不错，有保障。

## 8.2、电瓶介绍

电瓶尽量买12V20Ah大容量的，最好买能加装到两组电瓶的踏板式的电摩车，博士静音无刷电机最好。电瓶老化充不进去电就直接替换掉，坏几块换几块，拿坏电瓶到卖电瓶的地方以旧换新，折价购买新电瓶，是最经济实惠的办法了。

电动车想跑的远点，把电池换成大容量锂电，基本上也能跑100公里左右，这样也能在一个城市转了。锂电建议买大厂的，有保修，比如超威的三元锂电。单个电池尽量买大些。由于锂电池特性，浅冲浅放能加大电池寿命（就是平时使用的时候不要充满，用的时候不要用光电再冲）。一般来说，大容量电池，即使平时使用不充满，一般里程也够了，要出远门充满就可以了，或者一两个月的充满一次。

如果遇到问题或想了解更多详细知识，请翻墙访问天地行论坛浏览或跟帖提问，

网址：https://tiandixing.org/viewtopic.php?f=20&t=178393

# 附: 明慧网相关文章参考

- 《救度农村众生的过程中普遍存在的问题》 【明慧网二零一四年八月五日】

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/5/救度农村众生的过程中普遍存在的问题-295604.htm

- 《骑摩托车去农村发资料的经验》 【明慧网二零一五年二月二十六日】

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/26/骑摩托车去农村发资料的经验-305583.html

- 《骑摩托向农村广传真相》   【明慧网二零一六年四月十八日】

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/骑摩托向农村广传真相-326802.html

- 《去农村讲真相的几点体会》 【明慧网二零一四年十一月十七日】

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/17/去农村讲真相的几点体会-300279.html